Документ от 11.03.11

ГОСТ Р 53835-2009

"Безопасность аттракционов. Игровые тиры. Общие требования"

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на защиту пространства, входов и выходов, оружие, пули, мишени и методы испытаний вновь строящихся и реконструируемых игровых тиров (далее - тиров), предназначенных для стрельбы из пневматического, кроме боевого, служебного и гражданского, газового, холодного и метательного оружия (далее - оружия).

Стандарт может быть использован проектными, строительными и другими организациями и предприятиями, занятыми проектированием, сооружением, реконструкцией, эксплуатацией и техническим обеспечением игровых тиров.

Стандарт может быть использован для подтверждения соответствия требованиям безопасной эксплуатации.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ЕН 414-2002 Безопасность оборудования. Правила разработки и оформления стандартов по безопасности.

ГОСТ Р 52212-2004 Тиры стрелковые закрытые. Защита броневая и техническая укрепленность. Общие технические требования.

ГОСТ Р 52348-2005 Тиры стрелковые закрытые. Защита броневая и техническая укрепленность. Правила приемки и методы испытаний.

ГОСТ 28653-90 Оружие стрелковое. Термины и определения.

Настоящий стандарт гармонизирован с европейским стандартом ЕН 13814

«Механизмы и конструкции передвижных и стационарных парков. Безопасность» («Fairground and amusement park machinery and structures  Safety»).

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

3. Термины и определения

Метаемый элемент – Часть патрона стрелкового оружия, предназначенная для поражения целей, а так же для целеуказания, метаемая при выстреле из канала ствола.

Огневой рубеж - Условная или фиксированная площадь определенных размеров, находящаяся перед мишенями на фиксированном удалении, на которой располагаются позиции для стрельбы.

Пневматическая винтовка – Нарезное пневматическое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо.

Пневматическое оружие – Газовое стрелковое оружие, в котором для метания поражающего элемента используется энергия сжатого воздуха.

Пневматический пистолет - Пневматическое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе одной рукой.

Пуля – Метаемый элемент, выбрасываемый из канала ствола пневматического оружия таким образом, что через поперечное сечение канала ствола в каждый момент проходит только один такой элемент.

Рикошет - Явление отражения метаемого элемента, его фрагментов или осколков преграды при соударении с преградой.

Тир - Помещение для проведения многократных стрельб из пневматического оружия, обеспечивающее безопасность человека.

4. Основные положения

4.1. Защита пространства тира, входов и выходов

Тир должен быть полностью закрыт по бокам, сверху и в направлении стрельбы.

Необходимы меры, предотвращающие ранение от выстрела неправильной траектории.

Задняя стенка тира вертикальная и выполняется из листовой стали минимальной толщиной 1,5мм.

Стальные листы должны прочно крепиться на основании, с отсутствием возможности сдвигания их назад или вперед. Нельзя применять винты или гвозди с куполообразными головками. Головки винтов или гвоздей, используемых для крепления стальных листов, должны иметь коническую зенковку, и там где используется стальной уголок, не должны быть повернуты в сторону стреляющих.

Боковые стенки и навесы в тирах должны быть сделаны из материала, способного удерживать пули в пределах тира.

Входы и выходы в боковых стенках, должны быть спроектированы как запираемые двери с теми же требованиями, что и для боковых стенок. Минимальный угол открывания - 90 градусов.

Если тир закрыт, как указано выше, дополнительного ограничения пространства не требуется.

Огневой рубеж (стойка для перезарядки оружия) должен иметь высоту 1,0 - 1,1 м. от уровня чистого пола. Нижняя часть огневого рубежа должна быть глухой, для исключения попадания людей и животных в зону стрельбы. В случае организации входа обслуживающего персонала через огневой рубеж, он должен быть снабжен запираемой дверью.

Для каждого стрелка предоставляется стрелковое место, минимальной шириной 70 см.

4.2. Пневматическое оружие

Применяется только следующее пневматическое оружие, которое не является ни полуавтоматическим, ни полностью автоматическим.

- Ружья и пистолеты с калибром 4.5 мм., с дульной энергией не превышающей  7.5 Дж. и имеющие конструкцию, не допускающую разряжения в результате удара о ствол, пружинный механизм или из-за незначительной вибрации.

Если используется пневматическое оружие, которое не надо подвергать предварительному напряжению и заряжать вручную перед последующими выстрелами, персонал должен иметь возможность прервать стрельбу с помощью какого-либо приспособления.

- Пневматические пистолеты длиной до 60 см могут использоваться, только если на огневом рубеже установлены разделительные, пуленепробиваемые перегородки между стреляющими, для исключения возможности выстрела в сторону рядом находящихся стрелков.

На оружие распространяются действующие национальные законы.

4.3. Пули

Только следующие виды пуль допустимы к применению:

- пули из мягкого свинца калибра 4,5 мм. и массой до 0,55 гр.,

- круглая свинцовая дробь калибра 4,5 мм. и массой до 0,55 гр.,

- дротики, состоящие из цилиндрического заостренного корпуса и щетинной кисточки в хвостовой части, которая предназначена для стабилизации полета дротика. Калибр дротика - 4.4 мм, длина - 2.5-3 см.

4.4. Мишени

Мишени и их видимые механизмы изготавливаются из стали минимальной толщиной 1,5 мм.

Устройства для крепления мишеней впереди задней стенки должны изготавливаться из стали минимальной толщиной 1,5 мм,

Кронштейны, на которых крепятся фигуры, используемые в качестве мишеней, и устройства, на которых они установлены, должны быть конструктивно защищены от попаданий.

Дисковые и подвижные мишени должны проектироваться и изготавливаться таким образом, чтобы пули не могли рикошетировать от них даже в случае попадания под углом.

Мишени для дротиков должны изготавливаться из белой древесины без сучков или из материала, обладающего аналогичной эффективностью.

Приспособления, на которых крепятся мишени, должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы только попадание пули в результате стрельбы приводило их в действие.

Мишени должны находиться на расстоянии не менее 4,0 м. от стороны огневого рубежа, обращенной в сторону стрелка.

4.5. Разное

Освещение должно быть защищено от случайных или рикошетных пуль.

Любые декоративные предметы, подвешенные между огневым рубежом и мишенями, должны быть размещены так, чтобы исключить рикошет. Они располагаются на расстоянии не менее 3,0 м от стороны огневого рубежа, обращенной в сторону стрелка.

Оружие должно быть надёжно прикреплено к стороне огневого рубежа, обращенной в сторону мишеней цепочкой или стальным тросом (диаметром не мене 2мм), таким образом, чтобы исключить возможность поворота ствола пневматического оружия в сторону рядом находящихся стрелков.

Огневой рубеж для стрельбы дротиками должен быть разделен перегородками.

В случае применения электрического двигателя в качестве привода мишени, его питание не должно превышать 24 В.

Законодательство и нормативные акты

http://www.sapir.su/tehnologii_bizn/zakonodatelstv/gost_r_bezopa.html